型式评价结果-机械振动

试验的开始时间  2025 年07 月 01日09时00分

试验的结束时间  2025 年07 月 02日11时00分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 正弦波 振动试验 | 加速度：2m/s2，倍频：1个/min，振动频率：（10~150）Hz，分别在三个互相垂直的轴线方向进行正弦波振动试验。样机在试验后表面无破损、变形，电路部分无开焊、脱焊现象。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |
| 32 | 运输包装 跌落试验 | 将流量计处于运输状态，使其一底面倾斜25mm高度，而后使其自由跌落到刚性面上，任选4面，每面跌落一次。 样机在试验后表面无破损、变形，电路部分无开焊、脱焊现象。 | A001 |  |
|  |  |  | A002 |  |
|  |  |  | A003 |  |

本试验项目合格判定要求：见试验的数据记录技术要求  本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：4、7

环境温度：（22~23） ℃ 相对湿度：（56~58） % 大气压力：/

评价人员：朱碧玉，张宇 复核人员：陈超，黄薛青