型式评价结果-通用技术要求

试验的开始时间：2026年08月26日 16时30分

试验的结束时间：2026年08月26日 18时30分

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 样机编号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 高温（无冷凝） | 气候和机械环境等级：O级 严酷度等级：3级 室温：55℃±2℃ 持续时间：2h 试验循环数：1次 施加试验条件期间，水表的所有功能应符合设计要求。 水表累积量的变化应不大于检定标度分度或显示分格值。 | A001 |  |

本试验项目合格判定要求：见上表                 本试验项目的结论：通过

试验过程中的异常情况记录：无

所用试验设备信息见《所用试验设备的信息一览表》序号：7. 环境温度：; 25; ℃; 相对湿度：; 59; %. 评价人员：; 吴锦川、张宇; 复核人员：; 姚新红、黄薛青.